#

File: denon.info,  Node: Top,  Prev: (canon.info),  Next: (emerson.info),  Up: (remotes.info)

******************************************************************************

DENON

******************************************************************************

* Menu:

* Technical info::

* CD::

#

File: denon.info,  Node: Technical info,  Prev: Top,  Next: CD,  Up: Top

******************************************************************************

TECHNICAL INFO

******************************************************************************

Code length:            15 bits

Carrier:                32kHz

Transmits code + code XOR #7FE0h

header: None

one:    275us pulse + 1900us space

zero:   275us pulse + 775us space

Space between transmissions:    43ms

#

File: denon.info,  Node: CD,  Prev: Technical info,  Up: Top

******************************************************************************

CD

******************************************************************************

GROUP:  Not needed

Code    Function

----    --------

#B68    Rew

#B88    Play

#B48    FF

#BC8    Stop

#BA8    Pause

#A08    Open